附件1

化纤油剂研发需求榜单

| 序号 | 需求项目名称 | 需求单位 | 项目基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WINGS-FDY涤纶高速纺油剂的研发及产业化 | 浙江赛本达新材料科技有限公司、海宁恒逸新材料有限公司 | 在满足平滑性和抗静电性等要求的基础上,油剂需具备优异的润湿渗透性能、抗飞溅、抗静电性能,以适应4000m/min以上高速纺丝要求,提高纤维的纺丝效率和产品质量。性能稳定且长效,能够满足纺织过程的各种需求；环保性能达到国家和行业的环保标准。 |
| 2 | 具备长热箱清洗周期涤纶POY油剂的开发 | 浙江恒逸高新材料有限公司 | 油剂须具备优异的界面特性和分散性，在纺丝过程中能够均匀地附着在纤维表面；优异的抗静电性和平滑性，以减少纤维之间的摩擦和静电积累，提高纤维的平滑度和柔软度。具有良好的耐热性和油膜强度，以确保在高温下仍能保持稳定的性能；油剂在长期受热（180℃以上）的情况下分解为气态或者热残留物具有较强流动性，保证热箱清洗周期60天以上且假捻器不出现白粉。 |
| 3 | 可原油直接上油的涤纶高速纺FDY油剂的开发 | 嘉兴逸鹏化纤有限公司 | 适用于IBOX-FDY纺丝工艺，解决原油上油的纺丝工艺中，原油粘度高、丝束打滑、热辊易结焦、上油不均等问题。增加纤维/金属之间的静摩擦因数，同时降低纤维/陶瓷的动摩擦因数，以解决丝束的打滑现象；经过热辊时，减少了因乳液水分挥发带来的能源消耗；不需要额外的防腐剂，降低成本并避免接触有害化学品。满足下游经编、喷水、假捻、倍捻等主要工艺的使用需求。 |
| 4 | 涤纶工业丝油剂的开发 | 江苏恒力化纤股份有限公司 | 开发常规涤纶工业丝油剂及功能性工业丝油剂，包括高强丝、超高强丝、高模低缩丝、低缩/超低缩丝、阻燃丝、活化丝、抗芯吸丝、气囊丝、安全带丝、特殊品种等产品。能够达到稳定生产、满足纤维物性要求的基础上，控制好热辊清洗周期。 |
| 5 | 锦纶ATY专用油剂的开发 | 福建永荣锦江股份有限公司 | 提升油剂水溶性，延长喷嘴清洗周期。 |
| 6 | 锦纶6 FDY油剂的开发 | 福建永荣锦江股份有限公司、福建鑫森合纤科技有限公司 | 满足锦纶6 FDY不同规格对油剂的使用需求。细旦产品：减少白粉、能够提升大有光光泽；粗旦产品：耐温性好、提高强度、油烟要少、结焦少、平衡周期后强损小；通用型：平滑性要好、耐温性好、油烟要少（8D-20D）产品；多孔细旦/异型截面产品：平滑性集束要好、摩擦要合适、油烟要少；油剂可以提升锦纶6织物的高温抗黄变性能。部分产品需提升锦纶FDY油剂的耐热性，在220℃的环境下不发生浑浊、发黄等外观异常现象。 |
| 7 | 锦纶6 POY油剂的开发 | 福建永荣锦江股份有限公司、福建鑫森合纤科技有限公司 | 锦纶6 POY油剂具有良好的渗透性、抱合性和平滑性，摩擦系数合适且加工张力平稳。 |
| 8 | 高品质氨纶油剂的开发 | 新乡化纤股份有限公司 | 油剂能满足下游经编和纬编的要求，整经过程静电小；在合理存放时间内，底部丝退绕顺利；具有良好的平滑性，可以改善氨纶纤维与金属、陶瓷之间的摩擦力；长期供货品质稳定。 |
| 9 | 差异化、功能性粘胶短纤维油剂的开发 | 山东银鹰化纤有限公司 | 满足不同差异化、功能性粘胶短纤维的需要，有效降低后续加工时纤维之间的摩擦力，使纤维具有柔软平滑的手感、良好的抗静电性和抱合力，满足不同纺纱工艺及高支纱的使用需求；在针刺无纺布产品中，需解决开松、梳理困难问题，提升针刺加工生产效率。在高温（150℃甚至更高）湿热条件下减少油剂的挥发。 |
| 10 | 粘胶法再生纤维素长丝连续纺免浆油剂的开发 | 吉林化纤股份有限公司 | 粘胶法再生纤维素长丝生产工艺为无捻，需纺丝过程中上浆，以增加单丝之间的抱合力，避免毛丝和下游织造困难。传统上浆料以PVA为主，但PVA的溶解温度较高，造成织造后退浆困难，同时，由于PVA难降解，退浆后的污水处理困难。需要开发一种油剂，有较好的抱合能力，取代上浆剂，且能够达到PVA抱合力的80%以上。 |

附件2

化纤油剂企业“揭榜”申请材料

（申请书将提供给“发榜”化纤企业）

| 揭榜项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、单位信息 |  |  |  |  |
| 企业名称 |  |  |  |  |
| 企业简称 |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |
| 项目负责人姓名 |  |  | 手机号码 |  |
| 项目负责人职务 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  | 手机号码 |  |
| 企业经济类型 |  | □国有企业 □集体企业 □私营企业 □外资企业□其他企业 |  |  |
| 企业经营范围 |  |  |  |  |
| 主要产品或服务 |  | （按照营业收入列举） |  |  |
| 主导产品国际、国内市场占有率预估 |  |  |  |  |
| 拥有国内、国际领先的技术情况（专利、标准数等） |  |  |  |  |
| 企业产业链、供应链稳健性情况介绍 |  |  |  |  |
| 近三年内企业有无违法违纪行为，发生重大安全、环保、质量等事故和重大群体性事件，以及欠薪行为：无□有□ |  |  |  |  |
| 二、针对揭榜项目国内外现状分析 |  |  |  |  |
| 包括本项目相关国内外总体发展情况和水平、最新进展和发展前景。并分别简要列出国内、外各代表性企业主要情况。 |  |  |  |  |
| 三、针对揭榜项目拟采取的技术攻关方案 |  |  |  |  |
| （一）攻关团队情况，团队成员曾主持或参与的项目； （二）拟选择的技术路线； （三）时间进度安排，阶段性任务； （四）潜在问题及应对举措。 |  |  |  |  |
| 四、主要创新点 |  |  |  |  |
| 围绕基础前沿、共性关键技术或应用示范等层面，简述项目的主要创新点。每项创新点的描述限500字以内。 |  |  |  |  |
| 五、希望采取的合作方式 |  |  |  |  |
| 提出希望以何种方式与“发榜”大企业进行合作。 |  |  |  |  |

注：内容需详实，可另附页说明

附件3

区级经济信息化主管部门审核意见表

| 揭榜企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料提交时间 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |
|  |  | 负责人签名： | 单位公章 |
| 年 月 日 |  |  |  |

| 上海市经济和信息化委员会办公室 | 2024年9月10日印发 |
| --- | --- |